|  | Общество с ограниченной ответственностью «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (ООО «АСТ») | П № 7 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к приказу № от УТВЕРЖДАЮ Технический директор ___________Н.В. Салынов «___»_____________2021г.. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о выполнении работ повышенной опасности

2021г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения 2. Организация работ с оформлением наряд-допуска 3. Организация работ с оформлением наряда-допуска Приложение 1 Форма наряда-допуска для работы в электроустановках Приложение 2 Форма наряда-допуска при выполнении работ, в ОЗП Приложение 3 Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности Приложение 4 Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск | 3 3 4 |

Положение

о выполнении работ повышенной опасности

- Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах (территории)  ООО «АСТ» в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности (далее – Положение).

  - Настоящее положение составлено в соответствии со следующими НТД:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н);

Правила по охране труда при работе  (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н);

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н);

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России 11 декабря 2020 г. N 883н);

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда России 27 ноября 2020 г. N 835н);

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н);

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н);

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 882н);

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н);

Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 09 декабря 2020 г. N 871н);

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. N 849н);

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 902н);

Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479),

ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461);

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах(Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н).

- Организация работ с оформлением наряд-допуска

2.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого предусмотрена приложением N 1 к Положению (приложение N8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 15.12.20г. № 903н).

2.2. Организационные  и технические мероприятия выполнять  в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - При выполнении работ на высоте, в ОЗП, с оформлением наряда-допуска, не сопряженных с работами в действующих электроустановках, необходимо выдавать наряд-допуск, форма которого предусмотрена приложением N2 с оформлением выдачи наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам.

  - При выполнении работ повышенной опасности, не сопряженных с работами в действующих электроустановках, необходимо выдавать наряд-допуск, форма которого предусмотрена приложением N3 с оформлением выдачи наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам.

  - Если работы  проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск (приложение N1, 3) с обязательным включением в него сведений о производстве работ  и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

  - Если работы в действующих электроустановках проводятся одновременно с другими видами работ повышенной опасности, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ, мероприятиях безопасности. Работник, выдающий наряд, должен сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда с указанием дополнительных мер, обеспечивающих безопасность работников, связанных с выполняемой работой.

  - Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск предусмотрен приложением N 4. В случае проведения одновременно нескольких  видов работ повышенной опасности, требующих  оформления наряда-допуска, может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

2.8. Работы повышенной опасности должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

2.9. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается генеральным директором и может быть им дополнен.

2.10. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором должны отражаться следующие сведения:

1) название подразделения;

2) номер наряда-допуска;

3) дата выдачи наряда-допуска;

4) краткое описание работ по наряду-допуску;

5) срок, на который выдан наряд-допуск;

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;

7) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты получения.

2.11. Одноименные работы с повышенной опасностью, прово дящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

3. Организация работ  с оформлением наряда-допуска

3.1. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы, включенные в Перечень, могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ .

Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

3.2. Наряд-допуск определяет место производства работ, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы  проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ  и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

3.3. При выполнении работ  в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации.

3.4. Для организации безопасного производства работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются:

а) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;

б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

3.5. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны:

а) определить в ППР  технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;

б) назначить ответственного руководителя работ;

в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;

г) назначить ответственного исполнителя (производителя) работ;

д) определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации (или указать ссылку на пункт ППР или технологической карты);

е) выдать ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

ж) ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения;

з) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;

и) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.

3.6. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, являются ответственными за:

а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;

б) указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ;

в) состав бригады и назначение работников, ответственных за организацию и безопасное проведение работ;

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности;

д) хранение и учет нарядов-допусков.

3.7. Ответственный руководитель работ обязан:

а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

б) ознакомиться под подпись с ППР, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (при наличии), с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам;

г) дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР  или в технологических картах СИЗ, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ, проводить целевой инструктаж членов бригады под их подпись в наряде-допуске;

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

м) остановить работы при выявлении дополнительных вредных и опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

3.8. Ответственный руководитель работ является ответственным за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ.

3.9. Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы.

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель (производитель) работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в наряде-допуске с указанием времени передачи наряда-допуска.

3.10. Ответственный исполнитель (производитель) работ обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников;

в) указать каждому члену бригады его рабочее место;

г) не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ без разрешения ответственного исполнителя (производителя) работ, выполнения работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

д) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

е) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

ж) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

з) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

3.11. Член бригады обязан:

а) выполнять порученную ему работу;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их использования;

д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

ж) знать свои действия при возникновении аварийной ситуации.

3.12. Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен:

а) с должностной инструкцией и (или) инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;

б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;

в) с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;

д) с режимом выполнения предстоящей работы.

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя (производителя) работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен.

3.13. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам (далее - осмотр рабочего места).

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя (производителя) работ.

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

26. При проведении осмотра рабочих мест должны учитываться:

а) погодные условия;

б) риск падения на работника материалов и предметов производства;

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе, риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств;

3.14. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (технологической картой) , обеспечивающих безопасность работ .

3.15. Наряд-допуск на производство работ  разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных и вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска.

3.16. Наряды-допуски (за исключением нарядов –допусков при работе в электроустановках), работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.

3.17. При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (или технологической картой), или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

3.18. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ . Временное введение работников в состав бригады, при условии суммарного изменения состава бригады менее чем на половину, разрешается ответственному руководителю работ по согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефонной связи, радиосвязи или лично ответственному руководителю или ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава бригады.

Ответственный руководитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.

При замене ответственного руководителя работ или ответственного исполнителя (производителя) работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

3.19. Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель (производитель) работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

3.20. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть удалена с рабочего места (с высоты).

Ответственный исполнитель (производитель) работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.

Ответственный исполнитель (производитель) работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

3.21. Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный руководитель работ.

Ответственный исполнитель (производитель) работ с разрешения ответственного руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель (производитель) работ должен убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя (производителя) работ.

3.22. После завершения работы ответственный исполнитель (производитель) работ должен удалить бригаду с рабочего места; обеспечить демонтаж установленных бригадой временных ограждений, восстановление постоянных ограждений, демонтаж знаков и переносных плакатов безопасности, флажков, анкерных устройств; проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента; оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщить ответственному руководителю работ и работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении работ.

Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.

3.23. Ответственный руководитель работ должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его, или имеющему право выдачи нарядов-допусков.

3.24. Производственные территории и участки проведения производства работ в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц.

3.25. В случае если в процессе проведения производства работ в опасные зоны в непосредственной близости от мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо соблюдение следующих требований:

Необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;

скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза.

3.26. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Разработал

Начальник отдела ОТ и ПК                                    Романова А.Е.

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник городских электрических сетей | Винокуров О.А. |
| --- | --- |
| Начальник городских электрических сетей | Валеев Р.М. |
| Начальник городских электрических сетей | Ибрагимов И.Ш. |

Приложение N 1

НАРЯД-ДОПУСК

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО

ЗАПОЛНЕНИЮ

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация _______________________

Подразделение _____________________

НАРЯД-ДОПУСК N _________

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ __________________________, наблюдающему __________________________

(фамилия, инициалы, группа                (фамилия, инициалы, группа

по электробезопасности)                   по электробезопасности)

Производителю

работ __________________________, допускающему __________________________

(фамилия, инициалы, группа             (фамилия, инициалы, группа по

по электробезопасности)                    электробезопасности)

с членами бригады _______________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается ______________________________________________________________

Работу начать: дата _____________ время ______________

Работу закончить: дата ______________ время _______________

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено | Что должно быть изолировано (ограждено) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Отдельные указания ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Наряд-допуск выдал: дата _____________________ время ____________________

Подпись _______________________ Фамилия, инициалы _______________________

Наряд-допуск продлил по: дата ____________________ время ________________

Подпись ______________________ Фамилия, инициалы ________________________

Дата ____________________________ время _________________________________

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд-допуск | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ___________________

_________________________________________________________________________

Допускающий _____________________________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ

(производитель работ или наблюдающий) ___________________________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа,

проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |
|  |  | Производитель работ (наблюдающий) | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |
|  |  | Члены бригады | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись, фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа,

проводимого ответственным руководителем работ

(производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) | Производитель работ, Члены бригады | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |
| Производитель работ (наблюдающий) | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) | Члены бригады | ___________________ (фамилия, инициалы) ___________________ (подпись) |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата, время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные

бригадой, сняты, сообщено (кому) ________________________________________

(должность)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Дата _____________________________ время ________________________________

Производитель работ или наблюдающий _____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ ________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение N 2

НАРЯД-ДОПУСК N ______________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Организация:_____________________________________________________________

Подразделение:___________________________________________________________

Выдан "___"_________________20___года

Действителен до "____"_______________20___года

Ответственному

руководителю работ:______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному

исполнителю (производителю) работ:_______________________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение____________________________________________________________

работ:

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ:__________________________________________________

Содержание работ:________________________________________________________

Условия проведения работ:________________________________________________

Опасные и вредные производственные_______________________________________

факторы, которые действуют или могут_____________________________________

возникнуть в местах выполнения работ:____________________________________

Начало работ: __________час ____________мин "____"________________20___г.

Окончание работ: __________час __________мин "____"_______________20___г.

| Системы обеспечения безопасности работ : | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы:_______________________________________________________________

инструменты:_____________________________________________________________

приспособления___________________________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт HHP или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

3. В  процессе   производства   работ  необходимо   выполнить   следующие

мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

Отдельные указания:______________________________________________________

Наряд выдал:    ______________________ __________________________________

(дата)                         (время)

Подпись:     ___________________ ________________________________________

(подпись)            (фамилия, инициалы)

Наряд продлил:__________________________ ________________________________

(дата)                         (время)

Подпись:      __________________________ ________________________________

(подпись)                  (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ

(исполнитель (производитель) работ)  ____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи(подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | Ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель (производитель) работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел:_________________     Инструктаж прошел:_______________

Лицо, выдавшее                          Ответственный руководитель

наряд: ____________________________     работ: __________________________

(фамилия, инициалы)                        (фамилия, инициалы)

______________________________     _________________________________

(подпись)                             (подпись)

Ответственный руководитель              Ответственный

(производитель) работ:_______________   исполнитель: ____________________

(фамилия, инициалы)                (фамилия, инициалы)

_______________________________     _________________________________

(подпись)                             (подпись)

Члены бригады: __________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал:______________________________________________________

(лицо, уполномоченное приказом

руководителя организации)

9. Письменное   разрешение    (акт-допуск)    действующего    предприятия

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.  Мероприятия

по безопасности строительного производства согласованы   (заполняется при

проведении работ на территории действующих предприятий):

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по  безопасности

производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ: _______________________ _____________________________

(дата, подпись)           (фамилия, инициалы)

Наряд допуск продлен до: _____________________ __________________________

(дата, подпись)          (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена   в   полном    объеме.    Материалы,    инструмент,

приспособления убраны. Члены бригады выведены

Ответственный исполнитель (производитель) работ:_________________________

(дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ:      Лицо, выдавшее наряд-допуск:

_________________________________      __________________________________

(дата, подпись)                        (дата, подпись)

Приложение N 3

НАРЯД-ДОПУСК № ___

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

1. Наряд

1.1. Производителю работ __________________________________________________

(должность, наименование подразделения,

фамилия и инициалы)

с бригадой в составе ______ человек поручается произвести следующие работы:

___________________________________________________________________________

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

1.2. При  подготовке   и   производстве  работ  обеспечить  следующие  меры

безопасности:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

1.3. Начать работы:   в __ час. __ мин. "__" ___________ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в __ час. __ мин. "__" ___________ 20__ г.

1.5. Наряд выдал __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями производства работ ознакомлен, наряд-допуск получил:

производитель работ ___________ "__" ______ 20__ г. ______________________.

(подпись)                       (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж     по       охране      труда     в    объеме   инструкций

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименования или номера инструкций, по которым

проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

| № п/п | Фамилия, инициалы | Профессия (должность) | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.   Мероприятия,   обеспечивающие   безопасность   производства   работ,

выполнены.  Производитель  работ  и  члены  бригады  с  особенностями работ

ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

| Допускающий к работе |  |  |  | "__" ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |

2.3.  Подготовку  рабочих мест проверил. Разрешаю приступить к производству

работ.

| Руководитель работ |  |  |  | "__" ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |

3. Оформление ежедневного допуска к производству работ

3.1.

| Оформление начала производства работ |  |  | Оформление окончания работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего | Окончание работ (дата, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего |

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства

работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в ___ час. ___ мин. "__" __________ 20__ г.

| Производитель работ |  |  |  | "__" _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  | "__" _________ 20__ г. |
|  |  | (подпись) |  |  |

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый выдается производителю работ, второй - допускающему к работам. В случае, когда допускающий к работам в организации производства работ не участвует, второй экземпляр наряда-допуска остается у руководителя работ.

Разработал

Начальник отдела ОТ и ПК                                    Романова А.Е.

Приложение N 4

УТВЕРЖДАЮ

________________Кузнецов Ю.В.

«___»________________2021г.

Перечень работ повышенной опасности, на выполнение

которых необходимо выдавать наряд-допуск

- С использованием механизмов и подъемных сооружений(1);

- В ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил) (1);

- На КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта(1);

- По установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ(1);

- В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ(1);

- По подключению вновь сооруженной ВЛ; по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ(1);

- На отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением (1);

- При одновременной работе двух и более бригад в электроустановке(1);

- По пофазному ремонту ВЛ(1);

- Под наведенным напряжением (1);

- Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли(1);

- Без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ (1);

- Без изоляции человека от земли и использовании специального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в цепях вторичной коммутации и на ВЛИ 0,38 кВ (1);

- На оборудовании и установках средств связи, средств диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ), по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой необслуживаемых усилительных пунктов (далее - НУП) или необслуживаемых регенерационных пунктов (далее - НРП) (1);

- На фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи(1);

- Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более(2);

- Работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м (2);

- Работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях без принудительной вентиляции, в опорожненных напорных водоводах и канализационных коллекторах (далее - емкостные сооружения) (3);

- Работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью(3);

- Работы, выполняемые на оползневых склонах(3);

- Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега(3);

- Ремонтные работы, выполняемые в сооружениях и помещениях, при которых возможно появление взрывопожароопасных газов(3);

- Земляные работ на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения(3);

- Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта(3);

- Работы с применением строительно-монтажного пистолета(3);

- Работы в подвалах(3);

- Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах(4);

- Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций (4);

- Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта (4);

- Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках (4);

- Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (4);

- Кровельные работы газопламенным способом (4);

- Работы с ручным пиротехническим инструментом (5)

- Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах (6);

- Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях(6);

- Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования(6);

- Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м(6);

- Допуск работников на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов (7);

- Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах(8);

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них(8);

- Работы по валке леса в особо опасных условиях(8);

- Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений(8);

- Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей(8);

- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды(8);

- Монтаж и демонтаж технологического оборудования(8);

- Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения(8);

- Перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности(8);

- Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением(8);

- Проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях(8);

- Ремонт теплопотребляющих установок (9);

- Монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок (9);

- Установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже +45 С) (9);

- Ремонт вращающихся механизмов(9);

- Теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановок(9);

- Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер (10);

- Окрасочные работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах(10);

- Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру(10);

- Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах(10);

- Окрасочные работы грузоподъемных кранов(02);

- Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током(10);

- Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества (11);

- Работы, в том числе электросварочные и газосварочные, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах(11);

- Огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы  с  паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений), огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях (12);

- Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В (13)

- Работы по оценке параметров среды на всех ОЗП (14)

- Монтаж и демонтаж технологического оборудования;

- Производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н);

- Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н);

- Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России 11 декабря 2020 г. N 883н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда России 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 882н);

- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н);

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 09 декабря 2020 г. N 871н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479),

- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н).

Начальник отдела ОТ и ПК                                                                  Романова А.Е.

Ознакомление с Положением о выполнении работ повышенной опасности:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнения (изменения) к Положению о выполнении работ повышенной опасности

| № п/п | Содержание дополнения (изменения) | Дата внесения | Документ- основание | Должность Ф.И.О. лица, внесшего дополнения | Подпись лица, внесшего дополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |